交通部委託辦理「輪機部甲級船員適任性評估筆試測驗題庫審訂及

其對照岸上晉升訓練教材須配合修訂作業」

教材審訂對照表

教材名稱：一二等大管輪岸上晉升訓練教材─第壹篇

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.40(15) | 在船上條件下,大型低速柴油機氣閥磨損後用隨機專用磨床研磨修復, | 在船上條件下,大型低速柴油機氣閥座磨損後用隨機專用磨床研磨修復, |
| p.51(5) | 3. 氣缸套磨台 | 3. 氣缸套磨台(Ridge，銳角或凸緣) |
| p.95(4) | 機不能正常的貫穿螺栓。工作。貫穿螺栓預緊力檢查的程式如下： | 機不能正常的工作。貫穿螺栓預緊力檢查的程式如下： |
| p.148(22) | R12(二氟二氯甲烷，CCL2F2)曾是廣為使用的冷媒。但由於他屬CFC對大氣臭 | R12(二氟二氯甲烷，CCl2F2)曾是廣為使用的冷媒。但由於他屬CFC對大氣臭 |
| p.148(24) | 年)。R22(二氟一氯甲烷，CHCLF2)屬HCFC，是目前主要的過渡性冷媒。R134a(四 | 年)。R22(二氟一氯甲烷，CHClF2)屬HCFC，是目前主要的過渡性冷媒。R134a(四 |

教材名稱：一二等大管輪岸上晉升訓練教材─第貳篇

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.203(21、27、32、33) | Mpa | MPa |
| p.204(19) | （一）查理定律（Charle’s law）： | （一）查理定律（Charles law）： |
| p.206(1) | 按阿佛加得羅定律（Avogadro’s law），在同溫度與同壓力之下，所有氣體容積 | 按阿佛加得羅定律（Avogadro’s law），在同溫度與同壓力之下，所有氣體在相同容積 |
| p.206(最後1) | 一可逆熱機。卡諾證實，在固定詔溫供應熱，在固定溫散熱的循環，最可能具有 | 一可逆熱機。卡諾證實，在固定高溫供應熱，在固定溫散熱的循環，最可能具有 |
| p.210(2) | 蒸發量與燃料之比即為蒸發倍數，設m為蒸發量，mf每小時燃油消 | 每小時蒸汽蒸發量與燃料每小時消耗量之比即為蒸發倍數，設m為每小時蒸發量，mf每小時燃油消 |
| p.210(21) | 熱量為175000 kcal，試求鍋爐效率。 | 熱量為1750000 kcal，試求鍋爐效率。 |
| p.210(26) |  |  |
| p.216(1) | 圖1- 7普洛尼式測動器簡圖 | 圖1- 7普洛尼式測功器簡圖 |
| p.216(4) | 單位，即每分鐘作3300呎磅之功，稱為一馬力，內燃機每次循環所作之功，為爆 | 單位，即每分鐘作33000呎磅之功，稱為一馬力，內燃機每次循環所作之功，為爆 |
| p.221(9-10) | 每千瓦冷凍的功率為性能係數的例數，有效的冷凍系統每千瓦冷凍的功率值，但是性能係數高 。 | 每千瓦冷凍所需的功率為性能係數的倒數，有效的冷凍系統每千瓦冷凍的功率值低，但是性能係數高 。 |
| p.221(13) | 例1：某標準蒸氣壓縮循環以利用冷媒22發出50Kw冷凍，其操作凝結溫度 | 例1：某標準蒸氣壓縮循環以利用冷媒22發出50kW冷凍，其操作凝結溫度 |
| p.222(7) | 壓縮機流率=（0.315kgs）（435.2-401.6kJkg）=10.6Kw | 壓縮機流率=（0.315kgs）（435.2-401.6kJkg）=10.6kW |
| p.222(20) | 內熱傳遞現象即為熱傳導。熱傳導之傅利葉定律（Fourier’s law）： | 內熱傳遞現象即為熱傳導。熱傳導之傅利葉傳導定律（Fourier’s conduction law）： |
| p.222(21) | 傅利葉定律說明經由一均質固體之傳遞率係與熱流方向垂直之截面積A，及 | 傅利葉定律說明經由一均質固體之熱傳遞率係與熱流方向垂直之截面積A，及 |
| p.222(最後1) | 材料之導熱度（thermal conductivity）。一物質之導熱度定義為單位面積單位時間 | 材料之導熱度（thermal conductivity）或稱為熱傳導係數。一物質之導熱度定義為單位面積單位時間 |
| p.234(1) | ηc=等熵壓縮機功實際壓縮機功=waws |  |
| p.239(7) | 頻率為一單位時間內之周數。 | 頻率為一單位時間內完成之周數。 |
| p.239(21) | ω=圓弧頻率 | ω=等角速度 |
| p.239(22) | τ=2π/ω=週期，單位秒。 | t=2π/ω=週期，單位秒。 |
| p.241(10-11) | 其單位為呎-磅，牛頓-米或焦耳等。 | 其單位為牛頓-米或焦耳。 |
| p.269(16) | 黃銅中加少量卮時，其耐蝕性，尤其對海水的耐蝕性會增大。六四 | 黃銅中加少量錫時，其耐蝕性，尤其對海水的耐蝕性會增大。六四 |

教材名稱：一二等大管輪岸上晉升訓練教材─第肆篇

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.381(13) | 1. 油量之瞬間排放率，不得超過公六十公升/浬。 | 1. 油量之瞬間排放率，不得超過六十公升/浬。 |
| p.381(14) | 2. 所排放之機艙水的含油濃度不得超過100ppm。 | 2. 所排放之機艙水的含油濃度不得超過100ppm。 |
| p.384(1) | （七）所有總噸位四百以上的各類船舶必須裝設處理和排放機艙水的油水分離 | （七）所有總噸位四百以上的各類船舶必須裝設處理和排放機艙水的油水分離 |
| p.384(7) | 一九七一年修正案」之規定；亦即中艙貨油艙之容積限制為三萬立方米， | 一九七一年修正案」之規定；亦即油船貨油艙之容積限制為三萬立方米， |
| p.400(14) | (2) 總噸位四百以上之非油輪，以及自油輪機艙水（貨泵間水除外） | (2) 總噸位四百以上之非油輪，以及自油輪機艙水（貨泵間水除外） |
| p.403(18) | （32）決議案制定，並且以船長及甲及船員之慣用語言編寫。該計劃至少 | （32）決議案制定，並且以船長及甲級船員之慣用語言編寫。該計劃至少 |
| p.432(倒數2) | (7) 油輪機艙 部之油或含油混合物之排洩，如未混有貨油殘留物時，準 | (7) 油輪機艙底部之油或含油混合物之排洩，如未混有貨油殘留物時，準 |
| p.434(21) | 一千分之一，兩者中之較大者。。 | 一千分之一，兩者中之較大者。 |
| p.434(24) | 殘留物、混合物，除符合下列規定外，不得排洩人海： | 殘留物、混合物，除符合下列規定外，不得排洩入海： |
| p.436(9) | 用艙壓艙水，確定末發現油污染物質，始得排洩。 | 用艙壓艙水，確定未發現油污染物質，始得排洩。 |
| p.457(表3-1) | 凸緣之設討須能配合最大內徑為一二五公厘之管子，其材料應為綱質或其他同等材料貝有平坦表面者。該凸緣連同以防油材料製之墊片應能承受6kg/cm2之工作壓力。 | 凸緣之設計須能配合最大內徑為一二五公厘之管子，其材料應為綱質或其他同等材料且有平坦表面者。該凸緣連同以防油材料製之墊片應能承受6kg/cm2之工作壓力。 |
| p.457(8) | 2. 油水分離設備（100ppm） | 2. 油水分離設備（15ppm）(MEPC.60(33) 2005.1.1以後安裝修正為15ppm) |
| p.467(11) | 船上的油水分離器（Oil-Water Separators）旨在針對數量較少的機艙水以及 | 船上的油水分離器（Oil-Water Separator/ Oily Water Separator）旨在針對數量較少的機艙水以及 |
| p.468(倒數3) | 以平行板結構方式組成的油水分離器是目前船上用以處理機艙水的 | 以平行板結構方式組成的油水分離器是目前船上用以處理機艙水的 |
| p.470(3) | 則自一次分離室之下方進入粗粒化室；當水緩慢通過粗粒化室內的特殊 | 則自一次分離室之下方進入粗粒化室；當水緩慢通過粗粒化室內的特殊 |
| p.471(5-6) | （七）切勿將化學處理劑摻入水中，以避免油粒乳化而嚴重降低油水分離效果。 （八）油水分離器專用泵與閥門若有洩漏現象，則不僅會降低 水輸入能力，而 | （七）切勿將化學處理劑摻入水中，以避免油粒乳化而嚴重降低油水分離效果。 （八）油水分離器專用泵與閥門若有洩漏現象，則不僅會降低水輸入能力，而 |

教材名稱：一二等大管輪岸上晉升訓練教材─第陸篇

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.590(10) | Slzer RT-flex系統將共軌燃油噴射技術推廣應用在大型船用柴油機上。由於該 | Sulzer RT-flex系統將共軌燃油噴射技術推廣應用在大型船用柴油機上。由於該 |
| p.610(倒數4) | 著火後，所噴之油大致均達到發火燃燒狀態，一但開始壓力溫度乃急激 | 著火後，所噴之油大致均達到發火燃燒狀態，一旦開始壓力溫度就急激 |

教材名稱：一二等大管輪岸上晉升訓練教材─第柒篇

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.670(倒數4) | 阻串聯之簡化電路取代。（圖1- 4） | 阻串聯之簡化電路取代。（圖1- 5） |
| p.670(倒數3) | 戴維寧等效電路如圖1- 5。 | 戴維寧等效電路如圖1- 4。 |
| p.674(倒數1) | 其平均功率為 P = VI，單位為瓦特。 | 其單位小時的平均功率為 P = VI，單位為瓦特。 |