交通部委託辦理「輪機部甲級船員適任性評估筆試測驗題庫審訂及

其對照岸上晉升訓練教材須配合修訂作業」

教材審訂對照表

教材名稱：三等管輪岸上晉升教材─第一章

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.43(14) | Vacuum)。此時，管水之凝水，由於比真空的誘導而高速移動，形成極大 | Vacuum)。此時，管水之凝水，由於此真空的誘導而高速移動，形成極大 |
| p.50(20) | 可藉於調整螺蚊閥桿之位置。當閥桿旋轉至最低位置時，則閥盤固定於 | 可藉於調整螺紋閥桿之位置。當閥桿旋轉至最低位置時，則閥盤固定於 |
| p.51(24) | 洩出，俟管路或機器內壓力恢復正常時，閥乃關閉。彈簧之張力可籍調 | 洩出，俟管路或機器內壓力恢復正常時，閥乃關閉。彈簧之張力可藉調 |
| p.61(32) | 噴嘴週圍形成局部真空，發生吸引力，將所吸引之流體排至它處。圖 | 噴嘴周圍形成局部真空，發生吸引力，將所吸引之流體排至它處。圖 |
| p.65(7) | 囘鍋爐使用的給水(Feed)也就沒有氧氣，可以防止鍋爐內的腐蝕作 | 回鍋爐使用的給水(Feed)也就沒有氧氣，可以防止鍋爐內的腐蝕作 |
| p.70(5) | D.機械益利特大 | D.機械利益大 |
| p.77(8) | (二)輔鍋爐：以柴油機作主推進系統時，船舶所裝置的鍋爐稱為輔鍋爐。期所 | (二)輔鍋爐：以柴油機作主推進系統時，船舶所裝置的鍋爐稱為輔鍋爐。其所 |
| p.77(10) | 爐的產汽率及蒸汽壓力均極低，不能供給主推進系使用。 | 爐的產汽率及蒸汽壓力均極低，不能供給主推進系統使用。 |

教材名稱：三等管輪岸上晉升教材─第二章

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.109(19) | 1.氣中斷器(ACB) | 1.空氣中斷器(ACB) |

教材名稱：三等管輪岸上晉升教材─第三章

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.151(15) | 從而引起船速低降，增加輪機負荷等後果。但這只要注意維修工作的話，有些情 | 從而引起船速降低，增加輪機負荷等後果。但這只要注意維修工作的話，有些情 |
| p.155(5) | 太高則進入氣缸之空氣量則減少，結果造成高排氣溫度及燃油消耗量。 | 太高則進入氣缸之空氣量則減少，結果造成高排氣溫度及燃油消耗量增加。 |
| p.155(15) | 機器停止後，備用滑油泵應繼續使用相當時間，以便冷卻滑油繼續流過活塞 | 機器停止後，備用滑油泵應繼續使用相當時間，以便冷卻滑油繼續流過 |
| p.158(2) | (二)氣缸襯套之檢查：氣缸壁有否磨痮、腐蝕或裂傷，用內徑測量規計(Inside | (二)氣缸襯套之檢查：氣缸壁有否磨痕、腐蝕或裂傷，用內徑測量規計(Inside |
| p.158(33) | 七、拆驗噴油嘴時，應慎防噴射油於皮膚上，因高壓噴射，可破壞肌膚組織。柴 | 七、拆驗噴油嘴時，應慎防油噴射於皮膚上，因高壓噴射，可破壞肌膚組織。柴 |
| p.173(23) | 為藍色。因為氨氣為碱性故也。二為使用硫棒，點燃後將其在被認為有漏 | 為藍色。因為氨氣為鹼性故也。二為使用硫棒，點燃後將其在被認為有漏 |
| p.175(17) | (六)各種泵每三個月至六個月須澈底拆卸，以便檢查脈環被磨損的間隙，同時 | (六)各種泵每三個月至六個月須徹底拆卸，以便檢查脈環被磨損的間隙，同時 |
| p.175(19) | (七)蒸溜冷凝器，射氣冷凝器，給水加熱器，等之管路，必須保持清潔，勿使 | (七)蒸餾冷凝器，射氣冷凝器，給水加熱器，等之管路，必須保持清潔，勿使 |
| p.176(16) | 低壓淡水機在污濁海水中製水時，必須保持在較慢速度下使用，並須保持第一效 | 低壓淡水機在污濁海水中製水時，必須保持在較慢蒸發速度下使用，並須保持第一效 |
| p.178(19) | (七)發動機啟動，初時略有震動，達到一定速度後即平穩，然後開大進入閥。 | (七)發動機啟動，初時略有震動，達到一定速度後即平穩，然後開大進口閥。 |
| p.178(26) | (二)有無不正常之噪音發生。 | (二)有無與平時不同之不正常之噪音發生。 |
| p.183(28-29) | (二)泵進口端之濾清器(Strainer)，是否已久不清洗致積有大量污物而阻塞抽引管。 | (二)泵進口端之濾清器(Strainer)，是否已久不清洗致積有大量污物而阻塞。 |
| p.192(18) | (3)如為電動油壓操舵機，則檢查其各傳動管是否有漏洩，其傳動缸與 | (3)如為電動油壓操舵機，則檢查其各傳動油壓管是否有漏洩，其傳動缸與 |
| p.195(15) | 水時鍋爐汽壓應降至 1 ㎏/㎝2以下後始可實行，放水長短依情況而異，通常 | 水時鍋爐汽壓應降至 1 ㎏/㎝2以下後始可實行，放水長短依情況而異，通常 |
| p.197(31) | 輔鍋爐損壞的原因，多由於水垢太多，使鍋管或爐板過熱膨脹破裂或因氧化 | 輔鍋爐損壞的原因，多由於水垢太多，使爐管或爐板過熱膨脹破裂或因氧化 |
| p.201(15) | 3.線圈有接殼或短路。 | 3.線圈有接地或短路。 |

教材名稱：三等管輪岸上晉升教材─第四章

| 頁數(行數) | 審訂前 | 審訂後 |
| --- | --- | --- |
| p.239(36) | (三)船舶在內港時之當值： | (三)船舶在港內時之當值： |
| p.253(4) | 3.自由泛通之部分進水：指當船邊水線附近有大破洞，且船搖擺時，水可 | 3.自由液面之部分進水：指當船邊水線附近有大破洞，且船搖擺時，水可 |
| p.262(21) | 硫分存在於各地區生產的油燃中，只是其含量有多寡之分，當硫分燃燒 | 硫分存在於各地區生產的燃油中，只是其含量有多寡之分，當硫分燃燒 |
| p.263(1) | 後，生二氧化碳氣體(SO2)，在高溫及觸媒的存在下，又氧化為三氧化硫， | 後，生二氧化硫氣體(SO2)，在高溫及觸媒的存在下，又氧化為三氧化硫， |
| p.263(6) | 料油中含水分的來源為凝結水，或外界混入成為燃燒後與氫氧元素結合而 | 燃料油中含水分的來源為凝結水，或外界混入成為燃燒後與氫氧元素結合而 |
| p.268(表格) | 酚 酞 啉 | 酚 酞 |
| p.273(7) | (4)潤滑油中含有海水或清水等水分時，宛如添加氧化助觸媒，會引起 | (4)潤滑油中含有海水或清水等水分時，宛如添加氧化之觸媒，會引起 |
| p.278(6) | 船舶之宜載能力等，是故使船舶具有適航能力，實為運送人最主要的義務。倘若 | 船舶之裝載能力等，是故使船舶具有適航能力，實為運送人最主要的義務。倘若 |